20260519拳击手套蓝牙协议

无压力拳击手套蓝牙名称 需要灯光

BOXING#L000001

BOXING#R000001

有压力拳击手套蓝牙名称

BOXING#PL000001

BOXING#PR000001

拳击球蓝牙名称

SENBALL#000001

# 拳击手套和拳击球协议

| 0 | 头 | D5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头 | 5D |
| 2 | 指令号 | 03 |
| 3 | 数据0 | 包数 0-255循环 |
| 4 | 数据1 | 电量（0-100）101正在充电102充满了 |
| 5 | 数据2 | 陀螺仪拳击次数 |
| 6 | 数据3 | 压力拳击次数 |
| 7 | 数据4 | 陀螺仪拳击力度 |
| 8 | 数据5 | 压力拳击力度 |
| 9 | 数据6 | 拳击力量低位 |
| 10 | 数据7 | 拳击力量高位 |

## 指令相关

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

指令号：04

C5 5C  04  01

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

指令号：04

C5 5C  04  00

### 05-拳击阈值相关指令

阈值在2000-6000之间调整，对应100-0的参数，100对应阈值2000 ，0对应阈值6000

#### 01写入拳击阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为6000

C5 5C 05 01 64：阈值为2000

C5 5C 05 01 32：阈值为4000

#### 00读取拳击阈值

指令：C5 5C 05 00

返回：D5 5D 05 XX

XX为返回参数

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

指令号：04

C5 5C  04  01

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

指令号：04

C5 5C  04  00

开启陀螺仪后接收一下数据

蓝牙mtu需调整为240

接收到的数据格式：us-ascii

数据格式

六个数字一行 中间以逗号隔开

分别对应acc_x/10,acc_y/10,acc_z/10,gyr_1/100,gyr_2/100,gyr_3/100

20260511新增逻辑